נוסח לדיון ביום 13.3.18

צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר) (תיקון), התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 29 ו- 30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת השר לביטחון פנים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מצווה לאמור:

| הוספת סעיפים 17א ו- 17ב |  | בצו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר), התשנ"ב-1992 (להלן – הצו העיקרי), אחרי סעיף 17 יבוא: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "איסור הפעלת מחסן עזר בבניין מגורים או במקום ציבורי |  |  | 17א. | לא יקים אדם מחסן עזר ולא יפעילו בבניין מגורים או במקום ציבורי; בפרק זה – "בנין מגורים" – בנין המשמש, כולו או חלקו, למגורי אדם; "מקום ציבורי" – מקום המיועד לשימוש הציבור, ובכלל זה בניין משרדים ובנין או שטח פתוח המשמשים לאחת או יותר מהמטרות הבאות: מוסד חינוך, אולם שמחות ואסיפות, מרכז קניות, אולם ספורט מקורה, מרכז תרבות, מסעדה, בית מלון, מבנה נופש, בית משפט, בית סוהר, בית חולים ומרפאה, מסוף לתחבורה או בית תפילה. |
|  |  | תנאים להפעלת מחסן עזר בחצר של בניין מגורים או מקום ציבורי |  |  | 17ב. | - לא יקים אדם מחסן עזר ולא יפעילו בחצר של בניין מגורים או מקום ציבורי , אלא בהתקיים כל אלה, בנוסף להוראות סעיפים 15 עד 17 וסעיפים 21 עד 23: |
|  |  |  |  |  |  | - המרחק בין אזור אחסון המכלים לבין בניין המגורים או המקום הציבורי לא יפחת מ- 100 מטרים, או מחמישים מטרים- אם קיר עמיד אש חוצץ בין אזור האחסון לבין מקום כאמור; |
|  |  |  |  |  |  | - במרחק של חמישה מטרים מגבול מחסן העזר לא יהיו מרתפים, בורות, דרך ציבורית, מקום שבו מתבצעת פעילות באש גלויה או מקור אפשרי לניצוץ; פסקה זו לא תחול במקרה שקיר עמיד אש חוצץ בין המכלים לבין מקום כאמור, ובלבד שהמרחק העוקף את קיר האש מכל כיווניו, משסתום המכלים עד למקום כאמור, לא יפחת מ- 5 מטרים; |
|  |  |  |  |  |  | - לא יימצא חומר דליק במרחק של 3 מטרים מגבול מחסן העזר; פסקה זו לא תחול במקרה שקיר עמיד אש חוצץ בין המכלים לבין מקום כאמור ובלבד שהמרחק העוקף את קיר האש מכל כיווניו, משסתום המכלים עד למקום כאמור, לא יפחת מ- 3 מטרים; |
|  |  |  |  |  |  | - המרחק בין המכלים המיטלטלים לבין גדר המחסן לא יפחת מ- 1.5 מטרים; פסקה זו לא תחול במקרה שגדר המחסן הינה קיר עמיד אש או שקיר עמיד אש חוצץ בין המכלים לבין גדר המחסן; |
|  |  |  |  |  |  | - כל פתח ניקוז במרחק הקטן מ- 2 מטרים מגבול מחסן העזר, יכוסה בצורה בטוחה אשר תמנע חדירת אדי גפ"מ למערכת הניקוז; |
|  |  |  |  |  |  | - מחסן העזר יהיה מגודר בגדר בגובה של 2.5 מטרים לפחות, עשויה מרשת מתכת צפופה או בנויה עם פתחי ניקוז בתחתית הגדר; |
|  |  |  |  |  |  | - בחלק העליון ובחלק התחתון של גדר המחסן ייקבעו פתחי אוורור; סך כל שטחי פתחי האוורור יהיה 25% לפחות משטח גדר המחסן; |
|  |  |  |  |  |  | - בכניסה למחסן העזר יהיה שער שישמש רק את המחסן; השער ייפתח כלפי חוץ ויהיה נעול בשעה שאין פעילות במחסן; |
|  |  |  |  |  |  | - במקרה שיש גג מעל מצבור המכלים, הוא יהיה עשוי מחומר בלתי דליק; |
|  |  |  |  |  |  | - טעינה ופריקה של מכלים אל כלי רכב תיעשה בתוך מחסן העזר; |
|  |  |  |  |  |  | - בתוך מחסן העזר ומעליו לא יהיו דרכי מילוט או חדרי מדרגות חיצוניים; |
|  |  |  |  |  |  | - לאורך גדר המחסן תותקן תאורת בטחון בגובה של 3 מטרים לפחות מהקרקע; גופי התאורה יהיו מסוג המותאם להתקנה חיצונית ומוגנים מפני מים; |
|  |  |  |  |  |  | - מכלי מחנאות יאוחסנו בכלובי מגן. |
|  |  |  |  |  |  | - בסעיף זה – "קיר עמיד אש" – קיר בטון העמיד בפני אש למשך 90 דקות לפחות, בגובה שלא יפחת משלושה מטרים וללא דלתות, חלונות או פתחים אחרים. |
| תיקון סעיף 18 |  | בסעיף 18 לצו העיקרי – - בכותרת השוליים, במקום "מגורים" יבוא "שאינו בנין מגורים או מקום ציבורי"; |  |  |  |  |
|  |  | - ברישה, במקום "מגורים" יבוא "שאינו בנין מגורים או מקום ציבורי"; |  |  |  |  |
|  |  | - בפסקה (1), בסופה יבוא "הוראה זו לא תחול על אחסון מכלי מחנאות שסך כל קיבולם אינו עולה על 150 ליטרים מים". |  |  |  |  |
| תיקון סעיף 19 |  | בסעיף 19 לצו העיקרי - |  |  |  |  |
|  |  | - בכותרת השוליים, בסופה יבוא "הנמצא בבניין מגורים או במקום ציבורי או בחצר בית המסחר"; |  |  |  |  |
|  |  | - בסעיף קטן (א)- ברישה, לפני "בבית מסחר" יבוא "על אף האמור בסעיף 17א" ואחרי "הנמצא בבניין" יבוא "מגורים או במקום ציבורי"; |  |  |  |  |
|  |  | - אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) על אף האמור בסעיף17ב, בחצר של בית מסחר הנמצא בבניין מגורים או במקום ציבורי ניתן לאחסן מכלי מחנאות שסך כל קיבולם אינו עולה על 300 ליטרים מים, בתנאים המפורטים בסעיפים 20 עד 24". |  |  |  |  |
| תיקון סעיף 20 |  | בסעיף 20 לצו העיקרי - |  |  |  |  |
|  |  | - בכותרת השוליים, אחרי "בחצר" יבוא "שאינה של בניין מגורים או מקום ציבורי"; |  |  |  |  |
|  |  | - ברישה, במקום "שאינו בבנין" יבוא "שבחצר, למעט חצר של בניין מגורים או מקום ציבורי". |  |  |  |  |
| תחולה |  | צו זה יחול גם על בקשה לקבלת היתר לפי החוק שהוגשה ערב פרסומו של צו זה וטרם הוחלט לגביה. |  |  |  |  |
| הוראת מעבר |  | ניתן היתר להקמה או להפעלה של מחסן עזר לפי החוק ערב פרסומו של צו זה, והמחסן שלגביו ניתן ההיתר אינו עומד בדרישות צו זה, יעמוד בתוקפו עד תום שנה מיום פרסום הצו, אלא אם כן בוטל או הותלה קודם לכן לפי הוראות החוק; המנהל ישלח הודעה לבעל היתר שחלה עליו הוראה זו. |  |  |  |  |

| יובל שטייניץ שר האנרגיה |  |
| --- | --- |

# ____________________ התשע"ח

(____________________2018)

(חמ 3-2205 –ת1)

ס"ח התשמ"ט, עמ' 108.

ק"ת התשנ"ב, עמ' 644.