נוסח לדיון הוועדה 3.2.26

טיוטת תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי עוסקים בעבודות גז טבעי וכללים לביצוען), התשפ"ו-2025

|  |  | בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9, 11, 15(א), 25(ד), 29(א), 30(א) ו-30(ג) לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר העבודה לפי סעיפים 15(א) ו-30(א) לחוק; באישור שר האוצר, לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 30(ג) לחוק, אני מתקין תקנות אלה: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | פרק א' – פרשנות |  |  |  |  |  |
| הגדרות |  | בתקנות אלה – |  |  |  |  |  |
|  |  | "אירוע גז" – אירוע של פליטת גז לא מבוקרת, שריפה לא מבוקרת או פיצוץ במתקן גז, או חשש להתרחשות כל אחד מאלה; |  |  |  |  |  |
|  |  | "אישור תכנון" – כמשמעותו בתקנה 36(א)(3); |  |  |  |  |  |
|  |  | "בדיקת מיתקן גז" – כל פעולה שמטרתה לוודא התאמת מיתקן גז לדרישות לפי החוק ובכלל זה צווי הבטיחות, לפי חוק משק הגז הטבעי, ולפי דרישות יצרן הציוד , והכל לצורך הבטחת הבטיחות ותקינות המיתקן; |  |  |  |  |  |
|  |  | "בדיקת תכנון" – כמשמעותה בתקנה 36(א)(2); |  |  |  |  |  |
|  |  | "בעל רישיון ספק גז" – מי שקיבל רישיון ספק גז לפי סעיף 12 לחוק; |  |  |  |  |  |
|  |  | "גוף בודק" – כהגדרתו בסעיף 8ב לחוק; |  |  |  |  |  |
|  |  | "גט"ד" (גז טבעי דחוס) – גז טבעי הנדחס למיכל לחץ המיועד לכך בלחץ של עד 250 בר (bar); |  |  |  |  |  |
|  |  | "גט"ן" (גז טבעי נוזלי) – כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי; |  |  |  |  |  |
|  |  | "המינהל" – מינהל הכשרות מקצועיות ופיתוח כוח אדם שבמשרד העבודה; |  |  |  |  |  |
|  |  | "הממונה" - הממונה על הבטיחות שמונה לפי סעיף 61 לחוק משק הגז הטבעי; |  |  |  |  |  |
|  |  | "הנדסאי רשום" – כהגדרתו בחוק ההנדסאים והטכנאים; |  |  |  |  |  |
|  |  | "ועדת רישוי" – כמשמעותה בתקנה 29; |  |  |  |  |  |
|  |  | "חוק ההנדסאים והטכנאים" - חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012; |  |  |  |  |  |
|  |  | "חוק המהנדסים" - חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח – 1958 ; |  |  |  |  |  |
|  |  | "חוק המועצה להשכלה גבוהה" – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח – 1958; |  |  |  |  |  |
|  |  | "חוק משק הגז הטבעי" – חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב–2002; |  |  |  |  |  |
|  |  | "חוק שירותי הובלה" - חוק שירותי הובלה, התשנ"ז–1997; |  |  |  |  |  |
|  |  | "יצרן" – מי שמייצר מיתקן גז , כולו או חלקו; |  |  |  |  |  |
|  |  | "לחץ גבוה" - כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי; |  |  |  |  |  |
|  |  | "לחץ נמוך" - כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי; |  |  |  |  |  |
|  |  | "מהנדס רשום" – כמשמעותו בחוק המהנדסים ; |  |  |  |  |  |
|  |  | "מחזיק" – לרבות הבעלים של מיתקן גז; |  |  |  |  |  |
|  |  | "מיכלית כביש גט"ד" – כלי רכב שבעליו קיבל רישיון לפי חוק שירותי הובלה, להובלת גט"ד; |  |  |  |  |  |
|  |  | "מיכלית כביש גט"ן" – כלי רכב שבעליו קיבל רישיון לפי חוק שירותי הובלה, להובלת גט"ן; |  |  |  |  |  |
|  |  | "מיתקן ביתי לצריכה" – מיתקן גז, המשמש לייצור אנרגיה חשמלית, טרמית או מכאנית אשר מתחבר לצינור הביתי; |  |  |  |  |  |
|  |  | "מיתקן גז" – מיתקן גז ומיתקן גז טבעי לצריכה כהגדרתם בחוק, ומיתקן גז כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי; |  |  |  |  |  |
|  |  | "מיתקן גז ייעודי" – מיתקן גז המשמש לאחד מאלה: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - לשינוי לחץ גז; |  |  |  |  |
|  |  |  | - למדידה; |  |  |  |  |
|  |  |  | - להגפה בהתייחס למיתקן גז מגודר, כולו או חלקו, המשמש לעצירת זרימת הגז במיתקן ולריקונו ; |  |  |  |  |
|  |  |  | - לשינוי מצב צבירה של גז טבעי; |  |  |  |  |
|  |  | "מעסיק" – לרבות מחזיק המזמין שירותיו של אדם לביצוע עבודות גז כקבלן שירותים עצמאי, למעט מחזיק שהוא צרכן מערכת גז טבעי במבנים; |  |  |  |  |  |
|  |  | "מערכת גז טבעי במבנים" – לפחות כל אחד מאלה: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - קו שירות; |  |  |  |  |
|  |  |  | - צינור ביתי; |  |  |  |  |
|  |  |  | - מיתקן ביתי לצריכה; |  |  |  |  |
|  |  | "מקטע ביתי" - צינור ביתי ומיתקן ביתי לצריכה המחובר אליו המשמשים באחד מאלה: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (1) בבית מגורים בלבד; |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) בעסק שהשימוש בגז בו דומה במהותו לשימוש לצרכי מגורים; |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) בעסק הממוקם בשכונת מגורים ובלבד שאינו צורך מעל 16 מטר קוב לשעה; |  |  |  |  |
|  |  | "נציג היצרן" – אדם שפועל מטעם היצרן בישראל לעניין תקנות אלה; |  |  |  |  |  |
|  |  | "עבודת הפעלה" – פעולות הפעלה וכיבוי של מיתקן גז ובקרה על פעילותו התקינה של המיתקן; |  |  |  |  |  |
|  |  | "עבודת התקנה" – הקמה של מיתקן גז לראשונה, כשהמיתקן אינו מכיל גז, למעט הקמה של מערכת גז טבעי במבנים, עבודת ריתוך פוליאתילן ועבודת ריתוך צנרת ואביזרי פלדה במיתקני גז; |  |  |  |  |  |
|  |  | "עבודת טיפול" –פעולת טיפול במיתקן גז המכיל בתוכו גז, ובכלל זה מילוי המיתקן בגז וריקונו, שינוי, תיקון או פירוק של מיתקן גז ועבודת תחזוקה; |  |  |  |  |  |
|  |  | – |  |  |  |  |  |
|  |  | "עבודת ריתוך פוליאתילן" - ריתוך צנרת ואבזרי פוליאתילן במיתקני גז; |  |  |  |  |  |
|  |  | "עבודת תחזוקה" – עבודה לשם שמירה על מצב תקין ובטיחותי של מיתקן גז בהתאם לדרישות לפי החוק, ובכלל זה צווי הבטיחות לפי חוק משק הגז הטבעי, , ולפי דרישות יצרן הציוד ; |  |  |  |  |  |
|  |  | "עבודת תכנון" – כל אחת מאלה: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - תכנון מיתקן גז; |  |  |  |  |
|  |  |  | - בדיקת תכנון מיתקן גז; |  |  |  |  |
|  |  |  | - אישור תכנון מיתקן גז; |  |  |  |  |
|  |  |  | - פיקוח עליון; |  |  |  |  |
|  |  |  | - אישור כי מיתקן גז שהוקם תואם לתכנון המאושר; |  |  |  |  |
|  |  | "פיקוח עליון" – פיקוח על התאמת ביצוע התקנת מיתקן גז לתכנית , ואישור שינויים בתכנון במהלך עבודות ההתקנה; |  |  |  |  |  |
|  |  | "פנקס המהנדסים והאדריכלים" - כהגדרתו בחוק המהנדסים ; |  |  |  |  |  |
|  |  | "צו בטיחות" – כמשמעותו בסעיף 2 לחוק; |  |  |  |  |  |
|  |  | "צינור ביתי" – הצנרת והאביזרים הקשורים אליה המחברים בין קו השירות, לבין נקודת החיבור של מיתקן ביתי לצריכה; |  |  |  |  |  |
|  |  | "קו שירות" - צינור גז המהווה חלק מרשת החלוקה המחבר אותה למקטע ביתי; |  |  |  |  |  |
|  |  | "רישיון מתכנן גפ"מ" – רישיון מתכנן גפ"מ רמה 1 או רישיון מתכנן גפ"מ רמה 2 כמשמעותם בתקנות הגז (בטיחות ורישוי)(רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו-2006; |  |  |  |  |  |
|  |  | "רישיון מתקין גפ"מ" – רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 או רישיון מתקין גפ"מ רמה 2 כמשמעותם בתקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו-2006; |  |  |  |  |  |
|  |  | "רישיון עוסק" – רישיון לעסוק בעבודת גז שניתן לפי תקנות אלה; |  |  |  |  |  |
|  |  | "רשות הגז הטבעי" ו-"רשת חלוקה" – כהגדרתן בחוק משק הגז הטבעי; |  |  |  |  |  |
|  |  | "תוכנית" – כל אחד מאלה: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - מפרט כמשמעותו בסעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי; |  |  |  |  |
|  |  |  | - תוכנית התקנה למתקן גז כמשמעותה לפי סעיף 4 לחוק; |  |  |  |  |
|  |  |  | - תוכנית התקנה של מיתקן גז טבעי לצריכה; |  |  |  |  |
|  |  |  | - תוכנית התקנה של מערכת גז טבעי במבנים; |  |  |  |  |
|  |  | "תוכנית התקנה" – תכנית להקמת מיתקן גז הכוללת את התכניות ההנדסיות ותיאור העבודות להקמת המיתקן, לרבות תכנית לשינוי של מיתקן כאמור; |  |  |  |  |  |
|  |  | "תעודת גמר" – תעודה מאת המינהל שניתנת למי שעמד בדרישות ההכשרה המקצועית בגז טבעי לפי תקנות 5(א)(2), 6(א)(2), 7(א)(2), 8(א)(2) או תקנה 30, לפי העניין; |  |  |  |  |  |
|  |  | "תעודת רתך פוליאתילן – גז טבעי ומים" – תעודת גמר שניתנת למי שעמד בדרישות ההכשרה המקצועית של רתך פוליאתילן - גז טבעי ומים, לפי תקנה 30. |  |  |  |  |  |
|  |  | פרק ב' – הסדרת עיסוק בעבודות גז |  |  |  |  |  |
|  |  | סימן א': עבודות בגז שעיסוק בהן חייב ברישיון |  |  |  |  |  |
| חובת רישיון |  | (א) עבודות בגז שעיסוק בהן חייב ברישיון עוסק, הן כמפורט להלן: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - עבודת תכנון; |  |  |  |  |
|  |  |  | - עבודת טיפול; |  |  |  |  |
|  |  |  | - בדיקת מיתקן גז; |  |  |  |  |
|  |  |  | - פיקוח על מיתקני גז מפוליאתילן; |  |  |  |  |
|  |  |  | - פיקוח על מיתקני גז מפלדה; |  |  |  |  |
|  |  |  | - עבודות גז במערכת גז טבעי במבנים. |  |  |  |  |
|  |  | (ב) על אף האמור בתקנות 2(א)(1) ו-(3) לא יהיה חייב ברישיון מי שמבצע עבודת תכנון או בדיקת מיתקן גז המוסמך לכך לפי החוק ולפי חוק משק הגז הטבעי, וכן עובד רשות הגז מטעמו של הממונה. |  |  |  |  |  |
|  |  | סימן ב': רישיונות העוסקים בעבודות גז |  |  |  |  |  |
| ביצוע עבודת גז בידי בעל רישיון מתאים |  | - לא יעסוק אדם בעבודת גז כאמור בתקנה 2, אלא אם כן הוא בעל רישיון עוסק מסוג המתאים לביצוע אותה עבודה כאמור בפרק זה. |  |  |  |  |  |
|  |  | - הממונה רשאי לתת לאדם רישיון עוסק אם הוא עומד בתנאים למתן רישיון כאמור בסעיף 15(א)(1) ו-(2) לחוק, וכן בתנאים המפורטים לגבי כל סוג רישיון כמפורט בפרק זה. |  |  |  |  |  |
| סוגי רישיונות עוסק בעבודות גז |  | אלה סוגי רישיונות העוסקים בעבודות גז: |  |  |  |  |  |
|  |  | - רישיון מורשה גז טבעי; |  |  |  |  |  |
|  |  | - רישיון מורשה גז טבעי במבנים; |  |  |  |  |  |
|  |  | - רישיון מפקח מיתקני גז מפוליאתילן; |  |  |  |  |  |
|  |  | - רישיון מפקח מיתקני גז מפלדה; |  |  |  |  |  |
|  |  | - רישיון מתכנן; |  |  |  |  |  |
| עד כאן – נדון בישיבה מיום 6.1.26 |  | - רישיון מתכנן בכיר בלחץ נמוך ורישיון מתכנן בכיר בלחץ גבוה. |  |  |  |  |  |
| רישיון מורשה גז טבעי |  | - תנאי לקבלת רישיון מורשה גז טבעי הוא קבלת תעודת גמר לפי התנאים הבאים: מסלול א': |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - המבקש הוא בעל השכלה של 10 שנות לימוד לפחות, או עבר בהצלחה מבחן שערך משרד העבודה, שמטרתו להעריך השכלה ברמה של 10 שנות לימוד – כתנאי לתחילת ההכשרה; |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) המבקש עבר הכשרה עיונית בת 290 שעות לימוד, והכשרה מעשית בת 80 שעות לימוד, בתחומי הלימוד הבאים,: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (א) תכונות הגז הטבעי, היכרות עם מערכות גז טבעי, והאביזרים המותקנים בהם, ובכלל זה מיתקני טיפול בגז טבעי, תשתיות גז טבעי ומיתקני גז טבעי לצריכה; |  |  |
|  |  |  |  |  | (ב) כללי בטיחות בגז טבעי, שיטות עבודה בהתקנת מערכות גז טבעי, הפעלתן ואחזקתן; |  |  |
|  |  |  |  |  | (ג) סיכונים הנובעים משריפה לא מושלמת ופליטות פחמן חד חמצני; |  |  |
|  |  |  |  |  | (ד) הכרת הדין הישראלי בתחום משק הגז הטבעי; |  |  |
|  |  |  |  |  | (ה) הכרת סמכויות המורשה ותחומי אחריותו. |  |  |
|  |  |  |  |  | (ו) היכרות מעשית עם מתקני גז באמצעות סיור מודרך במתקני גז פעילים. |  |  |
|  |  |  | (3) המבקש עבר בהצלחה בחינה עיונית ובחינה מעשית הכוללות את ה נושאים המפורטים בפסקת משנה (א)(2). מסלול ב': (4) מתקיימים במבקש כל התנאים הבאים: (א) הנדסאי רשום – כתנאי לתחילת ההכשרה; (ב) מועסק על ידי בעל רישיון כהגדרתו לפי חוק משק הגז הטבעי (בסעיף זה – בעל הרישיון); (ג) השלים הכשרה עיונית ומעשית במשך שנה אחת, בין היתר בתחומי הלימוד המפורטים בפסקת משנה (א)(2), אשר הועברה על ידי בעל הרישיון, בהתאם לתקנים המקובלים ולנהלים המקצועיים הנהוגים בתחום; (ד) עבר בהצלחה בחינה עיונית ומעשית של בעל הרישיון הכוללות את הנושאים המפורטים בפסקת משנה א(2), וקיבל אישור על כך מאת בעל הרישיון. |  |  |  |  |
|  |  | - בעל רישיון מורשה גז טבעי רשאי לבצע את העבודות הבאות במיתקן גז למעט במערכת גז טבעי במבנים: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - עבודת טיפול; |  |  |  |  |
|  |  |  | - בדיקת מיתקן גז. |  |  |  |  |
| רישיון מורשה גז טבעי במבנים |  | - תנאי למתן רישיון למורשה גז טבעי במבנים הוא קבלת תעודת גמר לפי התנאים המפורטים להלן: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - המבקש הוא בעל השכלה של 10 שנות לימוד לפחות, או עבר בהצלחה מבחן שערך משרד העבודה, שמטרתו להעריך השכלה ברמה של 10 שנות לימוד כתנאי לתחילת ההכשרה; |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) | - המבקש עבר הכשרה עיונית בת 220 שעות לימוד, והכשרה מעשית בת 260 שעות לימוד; על אף האמור, אם המבקש בעל רישיון מתקין גפ"מ - עבר הכשרה עיונית בת 70 שעות לימוד והכשרה מעשית בת 40 שעות לימוד. |  |  |  |
|  |  |  |  | - ההכשרה העיונית והמעשית כאמור בפסקת משנה (א) תהיה בתחומים הבאים: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - תכונות הגז הטבעי, היכרות עם מערכות גז טבעי, והאביזרים המותקנים בהם, ובכלל זה מיתקני טיפול בגז טבעי, תשתיות גז טבעי ומיתקני גז טבעי לצריכה; |  |  |
|  |  |  |  |  | - כללי הבטיחות במערכות גז טבעי במבנים, הכרת כללי האוורור והסיכונים הנובעים משריפה לא מושלמת ופליטות פחמן חד חמצני; |  |  |
|  |  |  |  |  | - הכרת הדין הנוגע למערכות גז טבעי במבנים; |  |  |
|  |  |  |  |  | - היכרות עם ציוד ואביזרים המותקנים במערכות גז טבעי במבנים; |  |  |
|  |  |  |  |  | - שיטות עבודה בהתקנת מערכות גז טבעי במבנים, הפעלתן ואחזקתן, לרבות אופן התקנה והלחמה של צנרת נחושת. |  |  |
|  |  |  |  |  | - היכרות מעשית עם מתקני גז באמצעות סיור מודרך במתקני גז פעילים. |  |  |
|  |  |  |  | - המבקש עבר בהצלחה בחינה עיונית ובחינה מעשית הכוללות את הנושאים המפורטים בפסקת משנה (ב). |  |  |  |
|  |  | - בעל רישיון מורשה גז טבעי במבנים רשאי לבצע את עבודות הגז הבאות במערכת גז טבעי במבנים: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - הקמה של מערכת גז טבעי במבנים לרבות מילוי וריקון גז; |  |  |  |  |
|  |  |  | - בדיקת מיתקן גז; |  |  |  |  |
|  |  |  | - עבודת טיפול. |  |  |  |  |
| רישיון מפקח התקנת מערכות פוליאתילן |  | - תנאי למתן רישיון למפקח מיתקני גז מפוליאתילן הוא קבלת תעודת גמר לפי התנאים המפורטים להלן: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - מתקיים לגביו אחד מאלה: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - מבקש הרישיון הוא בעל תעודת רתך פוליאתילן – גז טבעי ומים ושנת ניסיון אחת בעבודה בריתוך צנרת פוליאתילן; |  |  |  |
|  |  |  |  | - מבקש הרישיון הוא מהנדס רשום בענף הנדסה אזרחית, הנדסת חומרים, הנדסה כימית או הנדסת מכונות; |  |  |  |
|  |  |  |  | - מבקש הרישיון הוא מהנדס רשום בעל שנתיים ניסיון לפחות, בעבודה עם מפעלים כימיים, תהליכים כימיים, תהליכים פטרוכימיים או הקמת תשתיות; |  |  |  |
|  |  |  |  | - מבקש הרישיון הוא הנדסאי רשום בעל שלוש שנות ניסיון לפחות בעבודה עם מפעלים כימיים, תהליכים כימיים, תהליכים פטרוכימיים או הקמת תשתיות; |  |  |  |
|  |  |  | - מבקש הרישיון קיבל תעודת גמר למפקח מיתקני גז מפוליאתילן לאחר שעמד בתנאים הבאים: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - המבקש עבר הכשרה עיונית בת 60 שעות לימוד והכשרה מעשית בת 14 שעות לימוד, בנושאים הבאים: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - תכונות מכאניות וכימיות של פוליאתילן; |  |  |
|  |  |  |  |  | - כשלים ופגמי ריתוך; |  |  |
|  |  |  |  |  | - קריאת תוכניות; |  |  |
|  |  |  |  |  | - שיטות עבודה במערכות פוליאתילן; |  |  |
|  |  |  |  |  | - סוגי הבדיקות שעל מפקח התקנת מערכות פוליאתילן לבצע בשלבי העבודה השונים; |  |  |
|  |  |  |  |  | - בקרת איכות, אופן תיעוד ודיווח פעילות; |  |  |
|  |  |  |  |  | - כללי בטיחות; |  |  |
|  |  |  |  |  | - טיפול באירועי גז. |  |  |
|  |  |  |  | - המבקש השלים התנסות מעשית בה צפה במשך 16 שעות עבודה בעבודת מפקח התקנת מערכות פוליאתילן מנוסה, והתנסה במשך 24 שעות עבודה בפועל תחת פיקוח של מפקח התקנת מערכות פוליאתילן מנוסה; |  |  |  |
|  |  |  |  | - המבקש עבר בהצלחה בחינה עיונית ובחינה מעשית הכוללת את הנושאים המפורטים בפסקה (א). |  |  |  |
|  |  | - בעל רישיון מפקח מיתקני גז מפוליאתילן רשאי לפקח ולבצע פעולות לגבי מיתקני גז מפוליאתילן ובכלל זה- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - לפקח על ביצוע כל העבודות ותהליכי העבודה הנדרשים לשם הקמת מיתקן גז מפוליאתילן בהתאם לתכנית ובכלל זה פיקוח על קבלת צנרת ואביזרים מפוליאתילן, אחסונם בהתאם להוראות היצרן ופיקוח על ביצוע עבודות ריתוך הצנרת והאביזרים כאמור: |  |  |  |  |
|  |  |  | - לאשר גמר התקנת מיתקן הגז; |  |  |  |  |
|  |  |  | - לפקח על עבודת טיפול מסוג שינוי שמתבצעת בשל כל שינוי בתכנית; |  |  |  |  |
|  |  |  | - לפקח על ביצוע עבודות ריתוך בפוליאתילן ולוודא שיבוצעו רק על ידי בעל רישיון מתאים לביצוע העבודה. |  |  |  |  |
|  |  | והכול לפי הוראות החוק וצו הבטיחות ולפי חוק משק הגז הטבעי. |  |  |  |  |  |
| רישיון מפקח התקנת מערכות מפלדה |  | - התנאים למתן רישיון מפקח התקנת מערכות מפלדה הם כל אלה: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - המבקש הוא בעל אחת מההכשרות באות: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (א) מבקש הוא הנדסאי רשום או מהנדס רשום, ובנוסף הוא בעל תעודה או תואר, לפי העניין, מאת מוסד לימודים שהמועצה להשכלה גבוהה מכירה בו לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה באחד מתחומים אלה: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - הנדסת מכונות; |  |  |
|  |  |  |  |  | - הנדסה כימית; |  |  |
|  |  |  |  |  | - הנדסה אזרחית; |  |  |
|  |  |  |  |  | - הנדסת חומרים; |  |  |
|  |  |  |  |  | - הנדסת אווירונאוטיקה; |  |  |
|  |  |  |  |  | - הנדסת אנרגיה; |  |  |
|  |  |  |  |  | - הנדסת גז ונפט; |  |  |
|  |  |  |  |  | - הנדסת חשמל; |  |  |
|  |  |  |  |  | - הנדסת מים; |  |  |
|  |  |  |  | - מבקש בעל תעודה המעידה על השלמה של אחת מההכשרות הבאות ובעל שנת ניסיון כמפקח : |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - מפקח ריתוך International Institute of Welding (IIW); |  |  |
|  |  |  |  |  | - מפקח ריתוך 3.1 (CSWIP) Certification Scheme for Welding Inspection Personnel; |  |  |
|  |  |  |  |  | - מפקח ריתוך 1.1D American Welding Society (AWS); |  |  |
|  |  |  |  |  | - מפקח ריתוך Israeli Certified Welding Inspector (ICWI); |  |  |
|  |  |  |  |  | - מפקח 570 American Petroleum Institute (API); |  |  |
|  |  |  | - המבקש קיבל תעודת גמר בקורס מפקח התקנת מערכות מפלדה לאחר שהשלים את הדרישות הבאות: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - עבר הכשרה עיונית בת 60 שעות לימוד לפחות בנושאים האלה: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - תכונות הגז הטבעי וכללי בטיחות בעבודה במתקני גז טבעי ומערכות לחץ; |  |  |
|  |  |  |  |  | - הכרת סוגי מיתקני גז טבעי; |  |  |
|  |  |  |  |  | - אחריות ותפקידי מפקח התקנת מערכות גז טבעי מפלדה; |  |  |
|  |  |  |  |  | - סוגי הבדיקות שעל המפקח לבצע בשלבי העבודה השונים; |  |  |
|  |  |  |  |  | - בקרת איכות, אופן תיעוד ודיווח פעילות; |  |  |
|  |  |  |  |  | - מערכות ומיכלי לחץ. |  |  |
|  |  |  |  | - המבקש עבר בהצלחה בחינה עיונית בנושאים המפורטים בפסקה (א). |  |  |  |
|  |  | (ב) בעל רישיון מפקח התקנת מערכות מפלדה רשאי לבצע עבודת פיקוח על התקנת מערכות מפלדה. |  |  |  |  |  |
|  |  | - על אף האמור בתקנה משנה (א), רשאי הממונה בהתייעצות עם ועדת הרישוי, לבחון את הבקשות הבאות: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - בקשת מבקש רישיון מפקח התקנת מערכות מפלדה, להכיר לגביו בתעודה או תואר, לפי העניין, מאת מוסד לימודים שהמועצה להשכלה גבוהה מכירה בו לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה בתחום נוסף מתחומי ההנדסה שאינו אחד מהתחומים המפורטים בתקנה המשנה האמורה; |  |  |  |  |
|  |  |  | - בקשת מבקש רישיון להכיר לגביו גם כאשר אינו רשום כהגדרתו בחוק ההנדסאים או בפנקס המהנדסים והאדריכלים. |  |  |  |  |
| רישיון מתכנן |  | - התנאים למתן רישיון מתכנן הם כל אלה: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - המבקש הוא הנדסאי רשום או מהנדס רשום. |  |  |  |  |
|  |  |  | - המבקש בעל ניסיון של שנתיים לפחות בהכנת טיוטות חישובים הנדסיים וחומר גרפי לבעל רישיון מתכנן לצורך ביצוע עבודת תכנון אחת או יותר במיתקני הגז הבאים: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - לפחות מיתקני גז באורך מצטבר של קילומטר אחד ; |  |  |  |
|  |  |  |  | - לפחות שלושה מיתקני גז ייעודיים. |  |  |  |
|  |  | - בעל רישיון מתכנן רשאי לבצע את עבודות התכנון הבאות: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - תכנון מיתקן גז; |  |  |  |  |
|  |  |  | - בדיקת תכנון מיתקן גז; |  |  |  |  |
|  |  |  | - אישור תכנון של מערכת גז טבעי במבנים המחברת מבנה עד שתי קומות; היה בעל רישיון מתכנן גם בעל רישיון מתכנן גפ"מ רשאי לאשר תכנון של המערכת כאמור המחברת מבנה עד חמש קומות; |  |  |  |  |
|  |  |  | - פיקוח עליון; |  |  |  |  |
|  |  |  | - אישור כי מיתקן גז שהוקם תואם לתכנון המאושר. |  |  |  |  |
| רישיון מתכנן בכיר | 10. | בעל רישיון מתכנן בכיר הוא אחד מאלה: מתכנן בכיר בלחץ נמוך ומתכנן בכיר בלחץ גובה- |  |  |  |  |  |
|  |  | - התנאים למתן רישיון מתכנן בכיר בלחץ נמוך הם כל אלה: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - המבקש מהנדס רשום; |  |  |  |  |
|  |  |  | - המבקש בעל רישיון מתכנן במשך לפחות חמש שנים; |  |  |  |  |
|  |  |  | - המבקש בעל ניסיון בביצוע עבודת תכנון אחת או יותר במיתקני הגז הבאים: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - מיתקני גז מסוג צינור באורך מצטבר של 10 קילומטר לפחות או מיתקן גז טבעי לצריכה מסוג צינור כמשמעותו בסעיף 8ב(ב)(4) לחוק באורך מצטבר של 1 קילומטר; |  |  |  |
|  |  |  |  | - לפחות חמישה מיתקני גז ייעודים בלחץ נמוך; |  |  |  |
|  |  |  | - בעל רישיון מתכנן בכיר בלחץ נמוך רשאי לבצע כל עבודת תכנון במיתקני גז בלחץ נמוך. |  |  |  |  |
|  |  | - התנאים למתן רישיון מתכנן בכיר בלחץ גבוה הם כל אלה: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - המבקש מהנדס רשום ; |  |  |  |  |
|  |  |  | - המבקש בעל רישיון מתכנן במשך לפחות חמש שנים; |  |  |  |  |
|  |  |  | - המבקש בעל ניסיון בביצוע עבודות תכנון אחת או יותר במיתקני הגז הבאים: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - לפחות מיתקני גז מסוג צינור בלחץ גבוה באורך מצטבר של 3 קילומטר; |  |  |  |
|  |  |  |  | - לפחות שני מיתקני גז ייעודיים בלחץ גבוה. |  |  |  |
|  |  |  | - בעל רישיון מתכנן בכיר בלחץ גבוה רשאי לבצע כל עבודת תכנון במיתקני גז בלחץ גבוה. |  |  |  |  |
|  |  | סימן ג' - עבודות גז המחויבות ברישיון ובהדרכה |  |  |  |  |  |
| הדרכת בטיחות | 11. | - לא יבצע בעל רישיון עוסק, למעט מתכנן ומתכנן בכיר בלחץ גבוה או לחץ נמוך, עבודת גז כאמור בתקנה 2, אלא אם כן עבר הדרכה לגבי סוג מיתקן הגז וסוג עבודת הגז שהוא צפוי לבצע לפי התוכנית. |  |  |  |  |  |
|  |  | - המעסיק או מי מטעמו יעבירו את ההדרכה כאמור בתקנת משנה (א); ההדרכה תכלול את הנושאים הבאים: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - כללי בטיחות, מהות העבודה, שיטות עבודה מותרות, כלים ואמצעי בטיחות; |  |  |  |  |
|  |  |  | - אזורי סיכון גז טבעי וסביבת עבודה; |  |  |  |  |
|  |  |  | - התנהגות בעת התרחשות אירוע גז. |  |  |  |  |
|  |  | - עבר בעל רישיון עוסק הדרכה כאמור בתקנה זו, ימסור לו מעביר ההדרכה אישור השלמתה, הכולל את פרטי מעביר ההדרכה וחתימתו. |  |  |  |  |  |
|  |  | - לא יבצע בעל רישיון עוסק עבודת גז במיתקן גז אם אין ברשותו אישור כאמור בתקנת משנה (ג). |  |  |  |  |  |
| הדרכה ייעודית טרם ביצוע עבודת טיפול או בדיקת מיתקן גז במיתקן גז שיש בו גט"ד או מיתקן גז שיש בו גט"ן | 12. | - על בעל רישיון מורשה גז טבעי המבקש לבצע עבודת טיפול או בדיקת מיתקן גז במיתקן גז שיש בו גט"ד או מיתקן גז שיש בו גט"ן, לעבור הדרכה ייעודית לסוג העבודה ולמיתקן הגז שבו הוא יבצע את העבודה טרם ביצוע עבודה כאמור ולפי תקנה זו. |  |  |  |  |  |
|  |  | - את ההדרכה כאמור בתקנת משנה (א) יעביר בעל רישיון ספק גז או יצרן מיתקן הגז או נציג היצרן או בעל רישיון מורשה גז טבעי שיש לו ניסיון של למעלה משנה בעבודת טיפול או בבדיקת מיתקן גז שיש בו גט"ד או גט"ן; ההדרכה תכלול את הנושאים הבאים: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - תכונות הגז הטבעי במצבי צבירה השונים ובכלל זה גט"ד או גט"ן, לפי העניין, והסיכונים הנובעים מתפעול ותחזוקת המיתקן; |  |  |  |  |
|  |  |  | - מיתקני לחץ גבוה אומיתקני גז שיש בהם גט"ן , לפי העניין; |  |  |  |  |
|  |  |  | - המיתקן והתהליכים המתקיימים במיתקן; |  |  |  |  |
|  |  |  | - סדר הפעולות לשימוש במיתקן; |  |  |  |  |
|  |  |  | - הממשקים עם מוביל מכלית כביש גט"ד או גט"ן ודגשי בטיחות; |  |  |  |  |
|  |  |  | - כללי בטיחות בשימוש במיתקן; |  |  |  |  |
|  |  |  | - זיהוי תקלות בעת שימוש במיתקן והתנהגות בעת התרחשות אירועי גז. |  |  |  |  |
|  |  | - עבר בעל רישיון מורשה גז טבעי הדרכה כאמור בתקנה זו, ימסור לו מעביר ההדרכה אישור על השלמתה, הכולל את פרטי מעביר ההדרכה וחתימתו. |  |  |  |  |  |
|  |  | - לא יבצע בעל רישיון מורשה גז טבעי עבודת טיפול ועבודת בדיקת מיתקן גז במתקן גז שיש בו גט"ד או מיתקן גז שיש בו גט"ן אם אין ברשותו אישור כאמור בתקנת משנה (ג). |  |  |  |  |  |
| הדרכה ייעודית טרם ביצוע עבודת טיפול או בדיקת מיתקן גז טבעי לצריכה | 13. | - על בעל רישיון מורשה גז טבעי המבקש לבצע עבודת טיפול או בדיקת מיתקן גז במיתקן גז טבעי לצריכה כמשמעותו בסעיף 8ב(ב)(1) לחוק, לעבור הדרכה ייעודית לסוג העבודה ומיתקן הגז שבו הוא יבצע את העבודה טרם ביצוע עבודה כאמור ולפי תקנה זו. |  |  |  |  |  |
|  |  | - את ההדרכה כאמור בתקנת משנה (א) יעביר יצרן מיתקן הגז או נציג היצרן או בעל רישיון מורשה גז טבעי שיש לו ניסיון של למעלה משנה בעבודת טיפול או בבדיקת מיתקן גז טבעי לצריכה, והיא תכלול את הנושאים הבאים: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - מיתקן גז טבעי לצריכה ומרכיביו; |  |  |  |  |
|  |  |  | - עקרונות הפעלת המיתקן והבדיקות הכרוכות בהפעלת המיתקן, ופתרון תקלות; |  |  |  |  |
|  |  |  | - דרישות היצרן לתחזוקת המיתקן ובדיקתו; |  |  |  |  |
|  |  |  | - שיטות תיקון; |  |  |  |  |
|  |  |  | - סביבת העבודה של המיתקן, אזורי סיכון, אוורור והוצאת גזי פליטה. |  |  |  |  |
|  |  | - עבר בעל רישיון מורשה גז טבעי הדרכה כאמור בתקנה זו, ימסור לו מעביר ההדרכה אישור השלמתה, הכולל את פרטי מעביר ההדרכה וחתימתו. |  |  |  |  |  |
|  |  | - לא יבצע בעל רישיון מורשה גז טבעי עבודת גז במיתקן גז טבעי לצריכה כמשמעותו בסעיף 8ב(ב)(1) לחוק אם אין ברשותו אישור כאמור בתקנת משנה (ג). |  |  |  |  |  |
| חובת שמירת אישורי הדרכה |  | בעל רישיון עוסק, למעט מתכנן ומכנן בכיר בלחץ גבוה או לחץ נמוך, ומעסיקו ישמרו העתקי אישורי מתן ההדרכה החתומים לפי תקנות 11 עד 13 למשך כל תקופת עבודת בעל הרישיון ולמשך שבע שנים אחרי סיומה. |  |  |  |  |  |
|  |  | סימן ד' - הכשרות ובחינות |  |  |  |  |  |
| הכשרות |  | הכשרות לפי תקנות 5(א)(2), 6(א)(2), 7(א)(2), 8(א)(3), 20 ו-30 תועבר במוסד לימוד שמשרד העבודה מכיר בו. |  |  |  |  |  |
| בחינות |  | - משרד העבודה יערוך בחינות עיוניות ומעשיות לפי תקנות אלה בשפה העברית. |  |  |  |  |  |
|  |  | - נבחן רשאי לערור על ציון שקיבל בבחינה; הערעור יוגש למשרד העבודה בכתב, כשהוא מנומק, בתוך ארבעים וחמישה ימים מיום פרסום הציונים. |  |  |  |  |  |
|  |  | - משרד העבודה ימסור לעורר החלטה בערר בתוך שלושים ימי עבודה ממועד הגשת הערר. |  |  |  |  |  |
|  |  | - ההחלטה בערעור תהיה סופית. |  |  |  |  |  |
|  |  | סימן ה': פטור מחובת רישיון או מתנאים למתן רישיון |  |  |  |  |  |
| פטור מחובת רישיון לעובד חוץ |  | - על אף האמור בתקנות 5 עד 10, מזמין שמתקשר עם עובד חוץ לצורך ביצוע עבודת גז במיתקן גז שאינו מערכת גז טבעי במבנים, פטור מחובת רישוי לפי תקנות אלה, ובלבד שהמזמין וידא באמצעות קבלת אישור מתאים מגורם מוסמך במדינת המוצא כי עובד החוץ הוא בעל הכשרה וניסיון מתאימים לעסוק בעבודת גז. |  |  |  |  |  |
|  |  | - המזמין יוודא כי עובד חוץ שעמו התקשר יבצע עבודות גז לפי סוג העבודה ולמיתקן הגז. |  |  |  |  |  |
|  |  | - מזמין לא יעסיק עובד חוץ לתקופה העולה על 24 חודשים רצופים. ואולם, מזמין שהוא בעל רישיון כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי, רשאי לבקש מהממונה והממונה רשאי, להאריך את התקופה האמורה. |  |  |  |  |  |
|  |  | - בתקנה זו- |  |  |  |  |  |
|  |  | "מזמין" - מחזיק, ספק גז או בעל רישיון כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי שהזמין עובד מחוץ לישראל לבצע עבודת גז; |  |  |  |  |  |
|  |  | "עבודת גז" - למעט עבודות מסוג המפורט בפסקאות (2) עד (5) להגדרה עבודת תכנון; ואולם, לעניין רישיון כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי, אשר תנאיו דורשים העסקת עובד חוץ בעבודה מסוימת – יראו גם אותה עבודה כעבודת גז; |  |  |  |  |  |
|  |  | "עובד חוץ" – אדם ממדינת חוץ שהגיע לבצע עבודת גז למזמין. |  |  |  |  |  |
| פטור מחובת רישיון ליצרן ונציג היצרן |  | על אף האמור בתקנה 5, יצרן או נציג היצרן פטורים מרישיון עוסק לצורך ביצוע עבודת טיפול במיתקן גז ושאינו מערכת גז טבעי במבנים, ובלבד שהעבודה תבוצע לפי תכנית המתאימה לסוג העבודה ולמיתקן הגז בהתאם לתכנית בטיחות מותאמת למיתקן הגז ובתנאי שעבודות מילוי וריקון הגז יבוצעו רק על ידי בעל רישיון מתאים; |  |  |  |  |  |
| פטור מתנאים לקבלת רישיון |  | לבקשת מבקש הרישיון, הממונה, בהמלצת ועדת הרישוי לפי תקנה 29, רשאי לפטור מבקש רישיון עוסק או מבקש חידוש רישיון עוסק מהתנאים לפי תקנות אלה לקבלת רישיון עוסק או חידושו, כולם או חלקם, אם הוכיח המבקש להנחת דעתו של הממונה ידיעה מקצועית, מיומנות מקצועית וניסיון השקולים לתנאים למתן אותו רישיון. |  |  |  |  |  |
|  |  | סימן ו': חידוש רישיון |  |  |  |  |  |
| חידוש רישיון |  | הממונה רשאי לחדש רישיון עוסק אם מבקש החידוש עומד בתנאי שבסעיף 15(א)(2) לחוק וכן בתנאי מהתנאים הבאים הנוגע לרישיון אותו הוא מבקש לחדש: |  |  |  |  |  |
|  |  | - לעניין המבקש לחדש רישיון עוסק שאינו רישיון מתכנן או מתכנן בכיר – הוא השלים בשנים עשר החודשים שלפני הגשת הבקשה קורס חידוש ידע בהיקף של 8 שעות לימוד שיכלול עדכונים וחידושים מקצועיים בתחום הגז הטבעי בנושאים הבאים: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - הדין הנוגע לעניין; |  |  |  |  |
|  |  |  | - כללי בטיחות; |  |  |  |  |
|  |  |  | - מסקנות ולקחים מאירועי גז בישראל ובעולם; |  |  |  |  |
|  |  |  | - ציוד וטכנולוגיות חדשות; |  |  |  |  |
|  |  | - לעניין המבקש לחדש רישיון מתכנן או מתכנן בכיר – הוא השלים עבודת תכנון אחת לפחות בתוך תקופת הרישיון האחרונה; מבקש כאמור שלא ביצע עבודת תכנון אחת, יידרש להשלים קורס חידוש ידע כאמור בתקנת משנה (א). |  |  |  |  |  |
|  |  | סימן ז': בקשת רישיון או בקשה לחידוש רישיון |  |  |  |  |  |
| הגשת בקשת רישיון |  | - מבקש רישיון עוסק יגיש לממונה בקשה ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, שתכלול את הפרטים והמסמכים הבאים: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - פרטי המבקש; |  |  |  |  |
|  |  |  | - צילום תעודת זהות; |  |  |  |  |
|  |  |  | - תמונת המבקש; |  |  |  |  |
|  |  |  | - סוגי רישיונות עוסק שיש למבקש, אם ישנם, וסוג רישיון העוסק המבוקש; |  |  |  |  |
|  |  |  | - אישור ניסיון לפי הוראות תקנה 9(א)(2) ו- 10(1)(ג) ו-10(2)(ג) לפי הטופס שבתוספת השלישית; |  |  |  |  |
|  |  |  | - הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי לפי הנוסח שבתוספת השלישית לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019; |  |  |  |  |
|  |  |  | - מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים למתן רישיון העוסק המבוקש. |  |  |  |  |
|  |  | - מבקש רישיון עוסק, המבקש פטור מתנאים לרישיון לפי תקנה 19, יפרט בבקשת הרישיון את הנימוקים לפטור, בצירוף מסמכים המעידים על כך שיש לו ידיעה מקצועית, מיומנות מקצועית וניסיון השקולים לתנאים למתן אותו רישיון לגביהם מבוקש הפטור; מסמכים ממדינת חוץ שאינם בשפה אנגלית יוגשו לממונה בתרגום לאנגלית או לעברית שנוטריון אישר את נכונותו. |  |  |  |  |  |
|  |  | - הגשת בקשה לרישיון עוסק תעשה באופן דיגיטלי כפי שיפרט הממונה באתר האינטרנט. |  |  |  |  |  |
| הגשת בקשה לחידוש רישיון |  | - בעל רישיון עוסק המבקש לחדש את רישיונו, יגיש לממונה בקשה 60 ימים לפחות לפני שפקע תוקפו של הרישיון הקיים, ויכלול בה את הפרטים המנויים בתקנה 21 ואת המסמכים הבאים, לפי העניין: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - אישור על השלמת קורס חידוש ידע כאמור בתקנה 20(א) לצורך חידוש רישיון עוסק שאינו רישיון מתכנן או מתכנן בכיר; |  |  |  |  |
|  |  |  | - אישור ניסיון כאמור בתקנה 20(ב) לפי הטופס שבתוספת השלישית לצורך חידוש רישיון מתכנן או מתכנן בכיר. |  |  |  |  |
|  |  | - הממונה יפרסם באתר האינטרנט של רשות הגז הטבעי את דרך הגשת בקשה לחידוש רישיון עוסק. |  |  |  |  |  |
|  |  | - תקופת רישיון עוסק שחודש תחל מהיום שבו יפקע תוקפו של הרישיון הקיים, למעט במקרה שבו פקע הרישיון בטרם חודש. |  |  |  |  |  |
| דרישת הבהרות ופרטים נוספים |  | הממונה או עובד רשות הגז הטבעי מטעמו רשאי לדרוש ממבקש הרישיון הבהרות ופרטים נוספים לשם החלטה בבקשה למתן רישיון לפי תקנה 21 או בבקשה לחידוש רישיון לפי תקנה 22. |  |  |  |  |  |
|  |  | סימן ח': הוראות כלליות לעניין רישיונות |  |  |  |  |  |
| חובת כיסוי ביטוחי |  | בעל רישיון עוסק לא יעסוק בעבודת גז טבעי אלא אם יהיה לו ביטוח בתוקף לכיסוי חבותו בשל נזקים שגרם במשך כל תקופת הרישיון. |  |  |  |  |  |
| חתימה |  | בעל רישיון עוסק יחתום על כל מסמך הנוגע לעבודת גז שביצע, בציון שמו המלא, מספר רישיונו וכן סוג הרישיון. |  |  |  |  |  |
| אגרות |  | - בעד בחינות לפי תקנות אלה ישולמו האגרות כמפורט להלן: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - בעד בחינה עיונית - אגרה בסכום של 250 שקלים חדשים; |  |  |  |  |
|  |  |  | - בעד בחינה מעשית - אגרה בסכום של 250 שקלים חדשים. |  |  |  |  |
|  |  | - סכומי האגרות שבתקנת משנה (א) ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום העדכון לעומת המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום העדכון הקודם; ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר יום התחילה כמשמעותו בתקנה 38, לעומת המדד שפורסם בחודש מרס 2025; לעניין זה, "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. |  |  |  |  |  |
|  |  | - הסכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה. |  |  |  |  |  |
|  |  | - מנהל רשות הגז הטבעי יפרסם בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של רשות הגז הטבעי את סכומי האגרה המעודכנים לפי תקנה זו. |  |  |  |  |  |
| פרסום רשימת בעלי רישיונות |  | רשות הגז הטבעי תפרסם באתר האינטרנט שלה רשימה של שמות בעלי הרישיונות וכן את סוג הרישיון, מספרו, תוקפו וסוג עבודת הגז שרשאי בעל הרישיון לבצע בלבד; רשימה כאמור תעודכן מעת לעת. |  |  |  |  |  |
| פרסום בדבר פטור מתנאים למתן רישיון |  | הממונה יפרסם באתר האינטרנט של רשות הגז הטבעי, אחת לשנה עד ליום 31 במרס, את מספר הפעמים שהוחלט על מתן פטור מתנאים למתן רישיון, התנאי שממנו ניתן פטור והסיבה למתן הפטור, והכל לגבי שנה שלפני מועד הפרסום. |  |  |  |  |  |
|  |  | סימן ט': ועדת רישוי |  |  |  |  |  |
| ועדת רישוי |  | - תוקם ועדת רישוי שתפקידה לבחון בקשות ולגבש המלצות לממונה בנושאים אלה: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - מתן רישיון עוסק בפטור מתנאים לפי תקנה 19; |  |  |  |  |
|  |  |  | - ביטול רישיון עוסק, סירוב לחדשו או התלייתו לפי סעיף 17 לחוק; |  |  |  |  |
|  |  |  | - הכרה בניסיון לשם מתן רישיון מתכנן לראשונה לפי תקנה 9(א)(2) או למתכנן בכיר לראשונה לפי תקנות 10(1)(ג) או 10(2)(ג) או לשם חידושו לפי תקנה 20(ב); |  |  |  |  |
|  |  | - ועדת הרישוי תמנה ארבעה חברים, ואלה הם: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - הממונה או עובד רשות הגז הטבעי מטעמו, והוא יהיה יושב ראש ועדת הרישוי; |  |  |  |  |
|  |  |  | - שני חברים מבין עובדי רשות הגז הטבעי, שימנה מנהל רשות הגז הטבעי; |  |  |  |  |
|  |  |  | - נציג משרד העבודה שימנה מנהל המינהל. |  |  |  |  |
|  |  | - החלטות ועדת הרישוי יתקבלו ברוב קולות חברי הוועדה; מניין חוקי של ועדת הרישוי יהיה שלושה מבין החברים המנויים בתקנת משנה (ב) לפחות, ובלבד שנכח בישיבה יושב ראש ועדת הרישוי; במקרה של קולות שקולים בהצבעה, יהיה ליושב ראש ועדת הרישוי קול נוסף. |  |  |  |  |  |
|  |  | - הודעה על מינוי חברי ועדת הרישוי תפורסם באתר האינטרנט של רשות הגז הטבעי. |  |  |  |  |  |
|  |  | סימן י': תנאים לביצוע עבודות גז טבעי שאינן חייבות ברישיון |  |  |  |  |  |
| ריתוך פוליאתילן |  | לא יבצע אדם ריתוך פוליאתילן במיתקן גז, ואדם לא יעסיק אדם אחר לביצוע ריתוך פוליאתילן כאמור, אלא אם כן מבצע הריתוך הוא בעל אחת מהתעודות הבאות : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | תעודת גמר של רתך פוליאתילן - גז טבעי ומים, המעידה כי סיים בהצלחה קורס בן 18 שעות לימוד עיוניות לפחות, ו-22 שעות לימוד מעשיות לפחות, ועבר בהצלחה בחינה עיונית ומעשית בנושאים הבאים: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - הכנות לביצוע ריתוך; |  |  |  |
|  |  |  |  | - הקפדה על כללי בטיחות; |  |  |  |
|  |  |  |  | - בדיקת תקינות ציוד הריתוך; |  |  |  |
|  |  |  |  | - סוגי ריתוך פוליאתילן; |  |  |  |
|  |  |  |  | - בדיקות לתקינות הריתוך; |  |  |  |
|  |  |  |  | - נוהלי סיום העבודה. |  |  |  |
|  |  | (ב) | בעל תעודת רתך ממדינה זרה לפי תקן EN13067-Plastics welding personnel - Qualification of welders-Thermoplastics welded assemblies. ושנת ניסיון בריתוך צנרת פלסטיק מסוג פוליאתילן; |  |  |  |  |
| עבודת הפעלה |  | - לא יבצע אדם עבודת הפעלה של מיתקן גז, למעט מיתקן ביתי לצריכה , ומחזיק בפועל לא יעסיק אדם אחר לביצוע עבודת הפעלה כאמור, אלא אם כן המבצע עבר הדרכה לשימוש בטיחותי בגז טבעי מאת המחזיק בפועל, בנושאים הבאים: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - תכונות הגז הטבעי הנוגעות לביצוע העבודה; |  |  |  |  |
|  |  |  | - הכרת מבנה המיתקנים, האבזרים ומקורות הסיכון; |  |  |  |  |
|  |  |  | - סדר הפעולות להפעלת וכיבוי מיתקן הגז; |  |  |  |  |
|  |  |  | - זיהוי תקלות והתמודדות עם אירועי גז. |  |  |  |  |
|  |  | - על אף האמור ברישה לתקנת משנה (א), לעניין מיתקן גז שהוא מיתקן גז טבעי לצריכה, יצרן מיתקן גז או נציג היצרן או עובד של המחזיק שיש לו ניסיון בהפעלת מיתקן גז טבעי לצריכה למעלה משנה יעביר הדרכה לשימוש בטיחותי בגז טבעי במיתקן הגז ; בתקנת משנה זו, "מיתקן גז טבעי לצריכה" - כמשמעותו בסעיף 8ב(ב)(1) עד (3) לחוק, שצריכתו עולה על 16 מ"ק לשעה. |  |  |  |  |  |
| תדלוק רכב בגז טבעי |  | לא יאפשר מחזיק במיתקן גט"ד, המשמש להפעלת תחנת תדלוק כלי רכב בגז טבעי, למי שהוא מעסיק או לנותן שירותים מטעמו לבצע תדלוק רכב בגז טבעי, אלא אם כן ערך המחזיק הדרכה מטעמו לשימוש בטיחותי בגז טבעי בהיקף ובנושאים המפורטים בתקנה 31(א). |  |  |  |  |  |
| מילוי ופריקת גז טבעי |  | לא יבצע אדם עבודות מילוי או פריקה של גט"ד או גט"ן, ואדם לא יעסיק אדם לביצוע עבודות כאמור, אלא אם כן השלים מבצע העבודות את ההדרכות המפורטות להלן שבעל רישיון ספק הגז קיים מטעמו: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - הדרכה לשימוש בטיחותי בגז טבעי בהיקף ובנושאים המפורטים בתקנה 31(א). |  |  |  |  |
|  |  |  | - הדרכה בת שעתיים לעניין תכנית לאירוע גז לגבי המיתקנים או המערכות שאליהם תחובר מיכלית כביש לגט"ד או מיכלית כביש לגט"ן, בנושאים הבאים: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - היכרות עם נוהל חירום של ספק הגז, מצבי חירום ודרכי התמודדות; |  |  |  |
|  |  |  |  | - היכרות עם אמצעי הבטיחות האוטומטיים; |  |  |  |
|  |  |  |  | - אופן סגירת אספקת הגז הטבעי בשעת חירום ודרכי מילוט; |  |  |  |
|  |  |  |  | - דרישות דיווח. |  |  |  |
|  |  | פרק ג': כללים לעניין ביצוע עבודות גז טבעי |  |  |  |  |  |
| חובת פיקוח על ריתוך פוליאתילן |  | לא יבצע אדם עבודת ריתוך פוליאתילן במיתקן גז אלא תחת פיקוח של בעל רישיון מפקח הקמת מערכות פוליאתילן. |  |  |  |  |  |
| הדרכה למשתמש במערכת גז טבעי במבנים |  | (א) לאחר ביצוע עבודת גז במיתקן ביתי לצריכה, בעל רישיון מורשה גז טבעי במבנים ידריך את אחד או יותר מבין משתמשי המיתקן הדרכה לשימוש בטיחותי בגז טבעי, בעל-פה ובכתב, בנושאים הבאים: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - התמודדות עם הסיכונים הקשורים בשימוש בגז טבעי וזיהוי ריחו של הגז הטבעי; |  |  |  |  |
|  |  |  | - הכרות עם מיתקן צריכת הגז הטבעי ודרך הפעלתו; |  |  |  |  |
|  |  |  | - מיקום ברזי ניתוק הגז למיתקן ולדירה; |  |  |  |  |
|  |  |  | - דרכי התקשרות עם מוקד החירום של בעל רישיון החלוקה; |  |  |  |  |
|  |  |  | - בתכנון צינור ביתי בדירה בודדת, על בעל הרישיון להעביר תרשים מיקום הצינור לבעל רישיון חלוקה גז טבעי באזור. |  |  |  |  |
|  |  | (ב) בוצעה עבודת גז במיתקן ביתי לצריכה המשמש יותר מיחידת דיור אחת, הדרכה כאמור בסעיף קטן (א) תועבר לאחד או יותר ממשתמשי המיתקן בכל יחידת דיור או לנציגות המוסכמת על אותם דיירים. |  |  |  |  |  |
| הוראות לביצוע עבודות תכנון |  | - הכנת תוכנית תכלול את ביצוע שלוש עבודות התכנון הבאות: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - תכנון מיתקן גז; |  |  |  |  |
|  |  |  | - בדיקת תכנון הכוללת פעולות בקרה על התכנון או שינוי תכנון והתאמת לתוכנית או תכנית ההתקנה להוראות לפי החוק, לפי חוק משק הגז הטבעי וצווי הבטיחות, בדיקה נוספת של החישובים שבוצעו במהלך התכנון, בחירת החומרים ושיטות ההקמה, ושיטות הגנה נדרשות לפי סוג המיתקן; |  |  |  |  |
|  |  |  | - אישור תכנון הכולל אישור כי התכנון שבוצע בהכנת התוכנית או תוכנית ההתקנה למיתקן גז תואם את ההוראות לפי החוק, לפי חוק משק הגז הטבעי וצווי הבטיחות, למעט אישור שנותן גוף בודק או אישור לפי סעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי. |  |  |  |  |
|  |  | - בעל רישיון מתכנן או מתכנן בכיר בלחץ גבוה או מתכנן בכיר בלחץ נמוך לא רשאי לבצע אישור תכנון של מיתקן גז אם ביצע את התכנון של אותו מיתקן הגז או את בדיקת התכנון של מיתקן הגז האמור או את שניהם. |  |  |  |  |  |
|  |  | פרק ד' – הוראות שונות |  |  |  |  |  |
| חובת הצגת רישיון או אישור הדרכה |  | מבצע עבודת גז הטעונה רישיון עוסק, תעודה או אישור הדרכה לפי תקנות אלה חייב להציג את רישיון העוסק, התעודה או אישור ההדרכה, לפי העניין, לפי דרישת מקבל השירות. |  |  |  |  |  |
|  |  | פרק ה' – תחילה והוראות מעבר |  |  |  |  |  |
| תחילה |  | - תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה (ב), חודשיים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה). |  |  |  |  |  |
|  |  | - תחילתן של תקנות 2, 3(א),11, 12, 13, 30, 32 ו-33 בתום 18 חודשים מיום פרסומן. |  |  |  |  |  |
| הוראות מעבר |  | - על אף האמור בפרק ב' - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - הממונה רשאי להעניק רישיון עוסק גם למי שלא מתקיימים בו התנאים למתן רישיון הקבועים בתקנות אלה, אם הבקשה לרישיון הוגשה ערוכה לפי הטופס שבתוספת השנייה לא יאוחר מ-36 חודשים מיום התחילה בצירוף מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים למתן רישיון לפי תקנות אלה, למגיש בקשה העומד בתנאים שבסעיף 15(א)(1) ו-(2) לחוק, ולפי התנאים כמפורט להלן, לפי סוג הרישיון לגביו מוגשת הבקשה: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - רישיון מורשה גז טבעי – מי שמתקיים לגביו אחד מאלה: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - הוא בעל תעודה במקצוע מתקין מיתקן גז טבעי שנתן משרד העבודה; |  |  |
|  |  |  |  |  | - הוא בעל תעודה במקצוע מפעיל מיתקן גז טבעי רמה 1 שנתן משרד העבודה; |  |  |
|  |  |  |  |  | - הוא עומד בשני התנאים הבאים: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - הוא השלים קורס בתחום עבודות גז טבעי שארגן המעסיק, שלא במסגרת קורסים שהכיר בהם משרד העבודה למתן תעודת גמר, והיקף הקורס 40 שעות לפחות, וקיבל אישור המעסיק על כך; |  |
|  |  |  |  |  |  | - הוא בעל ניסיון בהיקף של שנה אחת לפחות בתחום שבו ביצע את הקורס כאמור בפסקת משנה (א) וקיבל אישור המעסיק על כך; |  |
|  |  |  |  | - רישיון מורשה גז טבעי במבנים – מי שמתקיים לגביו אחד מאלה: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - בעל ניסיון מוכח שאישר המעסיק של שנת עבודה אחת לפחות במיתקני גז טבעי במבנים ומתקיים לגביו אחד מאלה: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - הוא בעל תעודה במקצוע מתקין מיתקן גז טבעי אש שנתן משרד העבודה; |  |
|  |  |  |  |  |  | - הוא בעל תעודה במקצוע מפעיל מיתקן גז טבעי רמה 1 שנתן משרד העבודה; |  |
|  |  |  |  |  |  | - הוא השלים קורס בתחום עבודות גז טבעי שארגן המעסיק, שלא במסגרת קורסים שהכיר בהם משרד העבודה למתן תעודת גמר והיקף הקורס 40 שעות לפחות וקיבל אישור מהמעסיק על כך; |  |
|  |  |  |  |  |  | - בעל רישיון מתקין גפ"מ; |  |
|  |  |  |  |  | - מי שעבר הכשרה עיונית בת 70 שעות לימוד לפחות והכשרה מעשית בת 30 שעות לימוד לפחות בנושאים המפורטים בתקנה 6(א)(2)(ב), ועבר בהצלחה בחינה עיונית ומעשית כאמור בתקנה 6(א)(2)(ג), ובנוסף עומד באחד מהתנאים הבאים: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - הוא בעל רישיון מתקין גפ"מ; |  |
|  |  |  |  |  |  | - הוא בעל ניסיון של שנה בעבודה לפחות לבעל רישיון חלוקה לביצוע עבודות גז במערכת גז טבעי במבנים וקיבל את אישור המעסיק על כך. |  |
|  |  |  |  | - רישיון מפקח התקנת מערכות פוליאתילן – מי שקיבל תעודת מפקח מערכות פוליאתילן מאת משרד העבודה; |  |  |  |
|  |  |  |  | - רישיון מפקח התקנת מערכות פלדה – מי שקיבל תעודת מפקח התקנת מערכות מפלדה מאת משרד העבודה. |  |  |  |
|  |  |  |  | - בעל רישיון מתכנן בכיר הוא אחד מאלה: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - התנאים למתן רישיון מתכנן בכיר בלחץ נמוך הם כל אלה: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - המבקש הוא מהנדס רשום באחד התחומים המפורטים בתקנה 9(א)(1); |  |
|  |  |  |  |  |  | - המבקש בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בעבודות תכנון; |  |
|  |  |  |  |  |  | - המבקש בעל ניסיון בביצוע עבודת תכנון אחת או יותר במיתקני הגז הבאים: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - מיתקני גז מסוג צינור באורך מצטבר של 10 קילומטר לפחות או מיתקן גז טבעי לצריכה מסוג צינור כמשמעותו בסעיף 8ב(ב)(4) לחוק באורך מצטבר של 1 קילומטר; |
|  |  |  |  |  |  |  | - לפחות חמישה מיתקני גז על קרקעיים; |
|  |  |  |  |  |  | - בעל רישיון מתכנן בכיר בלחץ נמוך רשאי לבצע כל עבודת תכנון במיתקני גז בלחץ נמוך. |  |
|  |  |  |  |  | - התנאים למתן רישיון מתכנן בכיר בלחץ גבוה הם כל אלה: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - המבקש הוא מהנדס רשום באחד התחומים המפורטים בתקנה 9(א)(1); |  |
|  |  |  |  |  |  | - המבקש בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בעבודות תכנון; |  |
|  |  |  |  |  |  | - המבקש בעל ניסיון בביצוע עבודות תכנון אחת או יותר במיתקני הגז הבאים: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - מיתקני גז מסוג צינור בלחץ גבוה באורך מצטבר של 3 קילומטר לפחות; |
|  |  |  |  |  |  |  | - לפחות שני מיתקני גז על קרקעיים בלחץ גבוה. |
|  |  |  |  |  |  | - בעל רישיון מתכנן בכיר בלחץ גבוה רשאי לבצע כל עבודת תכנון במיתקני גז בלחץ גבוה. |  |

|  |  | תוספת ראשונה |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (תקנה 21) |  |  |
|  |  | בקשה לקבלת/חידוש רישיון לעסוק בעבודות גז טבעי |  |  |

יש לסמן X במקום המתאים:

- בקשה לקבלת רישיון

- בקשה לחידוש רישיון מספר______  תאריך פקיעת תוקף הרישיון: _________

    - פרטי המבקש/ת:

| שם פרטי: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | שם משפחה: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תעודת זהות: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאריך לידה: | / / |  |
| רחוב ומספר דירה: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | טלפון קווי: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | נייד: |  |  |
| יישוב: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | דואר אלקטרוני: |  |  |
| מיקוד: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאריך סיום קורס חידוש ידע: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| יש לסמן ב-X כל רישיון לעבודות גז טבעי שיש למבקש ולכתוב את מספר הרישיון: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | סוג רישיון |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מס' רישיון |
|  | מורשה גז טבעי |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | מורשה גז טבעי במבנים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | מפקח התקנת מערכות פוליאתילן |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | מפקח התקנת מערכות מפלדה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | מתכנן |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | מתכנן בכיר בלחץ נמוך |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | מתכנן בכיר בלחץ גבוה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - סוג הרישיון המבוקש (יש לסמןX  במקום המתאים):

| סוג הרישיון המבוקש | חדש | חידוש |
| --- | --- | --- |
| מורשה גז טבעי |  |  |
| מורשה גז טבעי במבנים |  |  |
| מפקח התקנת מערכות פוליאתילן |  |  |
| מפקח התקנת מערכות מפלדה |  |  |
| מתכנן |  |  |
| מתכנן בכיר בלחץ נמוך |  |  |
| מתכנן בכיר בלחץ גבוה |  |  |

  - נספחים

יש לצרף את המסמכים המסומנים ב-X.

| שם המסמך | רישיון חדש | חידוש רישיון |
| --- | --- | --- |
| צילום תעודת זהות כולל ספח | x | x |
| העתק נאמן למקור של תעודות, כמפורט להלן: - עבור רישיון מורשה גז טבעי - כמפורט בתקנה _5_. - עבור רישיון מורשה גז טבעי במבנים - כמפורט בתקנה _6__. - עבור רישיון מפקח התקנת מערכות מפוליאתילן – כמפורט בתקנה __7__. - עבור מפקח התקנת מערכות מפלדה - כמפורט בתקנה __8__. | x | x |
| צילום רישיון קיים מהרישיונות המפורטים בתקנות אלה | אם קיים | x |
| העתק נאמן למקור של תעודת רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים - לבקשה לקבלת רישיון מתכנן או מתכנן בכיר | x |  |
| אישור ניסיון - לבקשה לקבלה או לחידוש רישיון מתכנן או מתכנן בכיר | x | x |
| העתק תמונת פספורט עדכנית | x | x |
| אישור על השלמת קורס חידוש ידע לפי תקנה __20___ |  | x |
| הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי ומידע על תיקים תלויים ועומדים לפי התוספת השלישית לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 | x | x |

  - הצהרת המבקש/ת

אני החתום מטה מצהיר/ה בזאת:

- כל הפרטים שמסרתי בטופס ובמסגרתו הם מלאים, נכונים ואמיתיים; ידוע לי כי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק על כל רישום כוזב או מטעה שערכתי בטופס זה.

- אני מאשר/ת כי ידוע לי שהממונה או מי מטעמו רשאים לבקש מכל מוסד לימוד, בין בארץ ובין מחוץ לישראל, את כל פרטי המידע הנוגעים ללימודי, כפי שציינתי בטופס זה, וכן אני מסמיך/כה כל מוסד לימוד, כאמור, למסור לכם את המידע המבוקש.

| __________________ | __________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם מלא | חתימה |

תוספת שנייה

(תקנה __39__)

בקשה לקבלת רישיון בתקופת המעבר

- פרטי המבקש:

| שם פרטי: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | שם משפחה: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תעודת זהות: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאריך לידה: | / / |
| רחוב ומספר דירה: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | טלפון: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | נייד: |  |
| יישוב: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | דואר אלקטרוני: |  |
| מיקוד: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- סוג הרישיון המבוקש (יש לסמןX  במקום המתאים):

|  | מורשה גז טבעי |
| --- | --- |
|  | מורשה גז טבעי במבנים |
|  | מפקח התקנת מערכות פוליאתילן |
|  | מפקח התקנת מערכות מפלדה |
|  | מתכנן |
|  | מתכנן בכיר בלחץ נמוך |
|  | מתכנן בכיר בלחץ גבוה |

- יש לצרף את כל המסמכים הבאים:

- צילום תעודת זהות כולל הספח

- העתק נאמן למקור של המסמכים המפורטים בתקנה _39__, לפי סוג הרישיון המבוקש

- תמונת פספורט עדכנית

- הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי ומידע על תיקים תלויים ועומדים לפי התוספת השלישית לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019

- הצהרת המבקש/ת

אני החתום מטה מצהיר/ה בזאת:

- כי כל הפרטים שמסרתי בטופס ובמסגרתו הם מלאים, נכונים ואמיתיים; ידוע לי כי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק על כל רישום כוזב או מטעה שערכתי בטופס זה.

- אני מאשר/ת כי הממונה או מי מטעמו יהיו רשאים לבקש מכל מוסד לימוד, בין בארץ ובין מחוץ לישראל, את כל פרטי המידע הנוגעים ללימודי, כפי שציינתי בטופס זה, וכן אני מסמיך/כה כל מוסד לימוד, כאמור, למסור לכם את המידע המבוקש.

| __________________ | __________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם מלא | חתימה |

___ ב________ התש_______ (___ ב________ ____20)

[תאריך עברי] ([תאריך לועזי])

(חמ 3-6154)

__________________[חתימה]

[שם מלא של המתקין]

[התפקיד שמכוחו מתקין]

ס"ח התשמ"ט, עמ' 108; התשפ"א, עמ' 172.

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60, התשפ"ב, עמ' 722.

ס"ח התשע"ג, עמ' 18.

ס"ח התשי"ח, עמ' 108.

ס"ח התשי"ח, ע"מ  191.

ס"ח התשס"ב, עמ' 55.

ס"ח התשנ"ז, עמ' 222.

ק"ת התשס"ו, עמ' 735.

ק"ת התשס"ו, עמ' 735.

ס"ח התשע"ט, עמ' 298.

ס"ח התשע"ט , עמ' 298